2016年度《联盟计划-难题招标专项》项目招标书

编号：                                            2016年  4月 14 日

| 项目名称 |  | 100kW高速直驱气浮离心风机研发和制造 |  |  | 项目类别 （按学科领域填写） | □电子与信息、☑先进制造、 □生物与医药、□新材料、□现代农业、□环境与资源、□新能源与高效节能、□现代交通运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |  |  | 税务注册地（只填区县）：嘉定区 |  |
|  |  |  |  |  | 税务登记号：310114735430642 |  |
| 市高新技术企业：是☑ 否□ |  |  |  |  | 高新技术企业证号：GR201531001243 |  |
| 市专精特新企业：是☑ 否□ |  |  |  |  | 市专精特新企业证号： |  |
| 市小巨人企业□ 市小巨人培育企业☑ 区县小巨人企业☑ 区县小巨人培育企业□ |  |  |  |  |  |  |
| 招标单位简介： 上海优耐特斯压缩机有限公司公司成立于2002年1月29日，于2013年8月7日与株式会社日立产机系统合资。是国内专业从事设计、生产和销售压缩机的大型制造企业和空气系统解决方案的提供商，是高新技术企业和上海市科技小巨人培育企业，历年来荣获上海市著名商标、上海名牌产品、上海市合同信用AAA级企业、上海市创新型企业、上海市劳动关系和谐示范单位等荣誉。公司注册地址为：嘉定区南翔高科技园区嘉美路201号，注册资金3000万元，占地30亩，生产场地超过2万平方米，现有研发及实验占地3000平方米左右，通过国家能效标识实验室的认证，检测实验仪器200余种。公司员工120人，拥有一批既具备专业技能，又具备多年行业工作经验的研发精英和科技骨干，其中科研人员的比重达到了37%，公司科技力量和研发实力在国内同行业中处于领先地位。 公司目前可生产0.5～120m3/min的双螺杆压缩机200多个规格品种，月产量达200多台。产品广泛应用于钢铁、电力、石油、化工、建筑、矿山、机械、采矿、水泥、高速公路、印刷业、食品、冶金、纺织等行业；京津高速铁路、南水北调穿黄隧道、新疆克拉玛依油田稠油开采等国家重大工程项目都有本公司产品在服务。公司产品设备在能源、节能、环保、钢铁、冶金、纺织、医药、化工、水处理、机械制造等行业领域应用广泛，并取得多项科技成果，已获得国家多项发明专利。 |  |  |  |  |  |  |
| 难题概述：(必需较详细地叙述招标难题的性质，不得少于800字。) 随着我国经济的新常态发展和环保概念的提出，节能环保成为市场发展的主题，我公司响应国家节能环保政策号召，立足未来市场需求，追逐行业发展趋势，整合国内先进技术资源，提出了高速直驱气浮离心风机开发。该系列产品能很好满足市场的无油空气、更小的生命周期成本、更高的效率和最为苛刻的应用要求，是无油压缩空气的最先进的解决方案。该产品的全新独特设计，将引领未来几十年空压机的发展潮流。 需解决的难题： 1、高效叶轮模型级设计及制造：叶轮作为离心压缩机的唯一做功元件，叶轮设计的高效与否直接决定产品的功耗。本项目选用美国专业软件Concepts NREC进行叶轮等流通域气动设计与优化，并结合工程经验进行多次优化，采用五轴联动数控铣削加工钛合金超精密叶轮； 2、离心压缩机性能调节及防喘振控制系统设计：喘振现象是离心压缩机在运行边界区域的一个特殊现象，有效控制机组运行范围、使之远离喘振边界、并保持高效运行是产品设计的难点。本产品通过变频调节性能曲线，精确计算喘振线并以此编程控制运行状态，防止机组发生喘振； 3、永磁同步高速电机研发设计：永磁同步电机是低电流损耗和高速运行产品，可实现95%以上的效率和功率因数，产品体积小、重量轻； 4、高速电机定子、转子冷却系统设计：高速直驱压缩机结构紧凑，内部散热结合数值模拟进行优化设计； 5、空气悬浮轴承支撑系统设计：空气轴承利用是高速旋转转轴和金属箔形态的结构之间自动发生的流体动压的非接触支撑转子； 6、高速转子系统、气浮轴承支撑的转子动力学设计匹配：轴承刚度阻尼与转子运行状态的整合计算匹配，并考虑叶轮气动交叉刚度对转子稳定性的影响； 7、高速变频器及控制系统设计：变频器频率超过1000HZ的逻辑控制设计以及整合电机控制和压缩机性能控制； 8、数字化样机技术的应用：作为全新产品的研发，数字化样机技术的应用将可能存在的问题在设计阶段解决； |  |  |  |  |  |  |
| 招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标（必须说明招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标，且技术指标应尽可能明确、详细) 1、永磁同步高速电机直接驱动离心压缩机叶轮，无齿轮传动系统、无润滑系统，零部件数大幅减少，结构简单紧凑，整体效率提高5%～15%，且随运行时间的增长不衰减； 2、电机直驱转速提升增强离心叶轮的做功能力，比转速的提高带来了压缩机多变效率和等熵效率的提升； 3、设计高速无接触运行的空气箔片轴承，结构简单，功耗小，转子振动单边峰值在25.4μm以下； 4、高频变频器设计应用提升压缩机性能调节的灵敏性，性能调节范围70%-110%，使压缩机保持在高效运行； 5、压缩机控制、电机控制和变频器控制的整合优化，提升机组的控制效率，提升运行的安全性的稳定性； 6、产品开发遵循ISO质量标准和API国际压缩机行业标准，达到国内领先和国际先进水平； 7、整机运行噪音在80分贝以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 预计难题解决后三年内，因该项目可实现的经济数据： 名称 年份; 预计增加产值（万元，必填）; 预计增加销售额（万元，必填）; 预计增加利润（万元，必填）; 预计增加税收（万元）. 2017; 4000; 2000; 1000; 300. 2018; 16000; 8000; 5000; 1500. 2019; 50000; 20000; 10000; 3000. |
| 预计难题解决后三年内实现的社会效益（用文字叙述） 本产品作为压缩机行业最前沿的新技术，响应国家节能环保政策号召，立足未来市场需求，追逐行业发展趋势，实现国产化研制，提升自主创新能力，同时减少社会资源消耗、改善环境、促进就业等，为企业创造经济效益的同时，也带来了良好的社会效益。开辟我国自行研制节能环保型空气压缩机新纪元，产品研发在行业内具有风向标的重大意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可提供给投标单位的科研经费：（此为主办方不资助情况下，企业提供的经费，不包括专项设备购置经费。） 500万 |  |  |  |  |  |  |
| 要求解决难题的时间：（一般年限为1年至1年半，由企业自行选择年限） 2015年7月到2016年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 企业是否愿意在解决难题后自愿捐助主办方：（捐助金额不限；捐助资金全部用于资助后来的难题招标单位，共促难题招标活动持续开展） 愿意 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式：（必须选项明确填写：委托研发，委托人拥有自主知识产权或被委托人拥有自主知识产权；共同研发，双方共同拥有知识产权；接受技术转让等） 共同研发，双方共同拥有知识产权 |  |  |  |  |  |  |
| 区县科委的推荐意见及盖章：（申报企业不填写此栏目） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 胡秋萍 |  | 通讯 方式 | 电话：021-69172878 传真：69176719 手机 ：13816746586 地址：上海市嘉定区南翔镇高科技园区嘉美路201号 邮编：201802 电子信箱：huqiuping@sunc.cn |  |  |

备注：1、本电子文档表的行距可以任意拉长，填写内容应尽可能的详实；

2、《联盟计划－难题招标专项》实施年限为1年至1年半，由企业选定；

3、企业须向科促会提交加盖企业公章的招标书一式三份，同时提供营业执照、税务登记证（正本或副本）等相关资料的复印件各一份。

“科促会”联系方式：

地  址：上海市北京西路860号市政协综合楼603室    邮编：200041

联系人：李 里

电  话：23188493   传真：62581611   电子信箱：sanda0320@126.com

咨询时间：周一到周五  上午9:00-11:30   下午2:00-5:00

交  通：15、21路公交电车；41、112、128、927、939、955路公交汽车及地铁2、12、13号线均可到达