2014年度《联盟计划-难题招标专项》项目招标书

编号：                                                2014年 4 月12  日

| 项目名称 |  | 海洋工程通讯导航设备的研发 |  |  | 项目类别 （按学科领域填写） | √电子与信息、□先进制造、 □生物与医药、□新材料、□现代农业、□环境与资源、□新能源与高效节能、□现代交通运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 江苏海湾电气科技有限公司 |  |  | 应用领域是否属现代服务业：□是 √否 |  |
|  |  |  |  |  | 工商注册地（只填区县）：崇川区 |  |
|  |  |  |  |  | 税务登记号：320601575405420 |  |
| 市高新技术企业：是√ 否□ |  |  |  |  | 高新技术企业证号：GR201332000504 |  |
| 市专精特新企业：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 市小巨人企业□ 市小巨人培育企业□ 区县小巨人企业□ 区县小巨人培育企业□ |  |  |  |  |  |  |
| 提出单位简介： 江苏海湾电气科技有限公司重组于2011年，注册资本1000万元，位于江苏省南通市崇川区国家级高新科技园，办公面积5000多平方，目前已经拥有100多人的团队，本科以上学历科技人员70余人，占员工总数的80%，技术实力雄厚。公司销售产品涉及内部通讯系统、通讯导航系统、自动化系统等产品。 公司拥有中远、中海油、中石油、振华、舜天、吉宝，中远海工等一批优质的客户。 公司已获“高新技术企业”、“软件企业”、“服务外包企业”和“瞪羚企业”等荣誉，还通过DNV的ISO9001的体系认证，产品已获BV、GL、CCS等船级社认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 难题概述：(需较详细地叙述招标难题的性质) 主要对定位速度、数据更新速度及定位精度的要求。 1、再无辅助技术条件下，至少每1S能产生和输出一个新的位置结果，格式为NMEA0183； 2、在GPS信号中断24h以上，但未失去供电时能在5min内再次获得符合精度要求的位置； 3、在供电中断60S后，与2min内能再次获取符合精度要求的位置。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标（必须说明招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标，且技术指标应尽可能明确、详细) 1、天线 a． 右旋圆极化，在1575.42士1M Hz内，视轴上轴比应小于3d B; b． 在仰角5。上，方位增益变化应小于3d B; c． 在仰角5。上，增益应大于一4.5d B; d． 在仰角100上，增益应大于一2.5 d B. 2、天线、前置放大器、滤波器选择性 接收信号频率为15 75.42M Hz,3 d B带宽不应超出士20M Hz;40 d B带宽不应超出士100M Hz. 3、 天线、前置放大器、滤波器阻抗性能 在 15 75 .42士1.5 M H：范围内，对50S 2传输线驻波比（VSWR）不应超过2. 4、电缆损耗 天线 、前置放大器、滤波器与接收机舱内部分的连接电缆损耗不应大于10d B, 5、输入保护能力 接收 30 d Bm未调制连续波时，前置放大器不应损坏。 6、接收信号 接收机应能接收GPS卫星发射的频率为15 75.42M H：的C/A码调制的扩频信号。 7、捕获灵敏度 当输入信号载噪比为37d BHz时，接收机捕获灵敏度至少应为一136d Bm. 8、跟踪灵敏度 当输入信号载噪比为37d BHz时，接收机跟踪灵敏度至少应为一140d Bm. 9、首次定位时间 首次定位时间应小于2m in. 10、收星定位的仰角范围 当卫星通过的仰角大于50，可见星超过三个时，应能定位并自动更新数据。 11、定位精度（CEP) 当输入信号载噪比优于37d BHz,GDOP簇4时，定位精度应优于50m （无SA时，应优于15m ), 12、速度精度 当输入信号载噪比优于37d BHz,GDOP簇4时，速度精度应优于0．1m /s, |  |  |  |  |  |  |
| 预计难题解决后三年内，因该项目可实现的经济数据： 名称 年份; 预计增加产值（元，必填）; 预计增加销售额（元，必填）; 预计增加利润（元，必填）; 预计增加税收（元）. 2015; 150000; 150000; 45000; 35000. 2016; 300000; 300000; 90000; 55000. 2017; 375000; 375000; 112500; 80000. |
| 预计难题解决后三年内实现的社会效益（用文字叙述） 在国家重点发展海工的背景下，该产品将有很好的市场前景，三年实现累计销售82.5万元，利税17万元。实现成果转化3项以上，同时增加调试人员、生产人员5人以上的就业。填补了国内海洋工程领域高性能导航设备的空白，目前该产品还处于国家进口补贴状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可提供给接标单位的科研经费：（此为主办方不资助情况下，企业提供的经费，不包括专项设备购置经费。） 50万 |  |  |  |  |  |  |
| 要求解决难题的时间：（一般年限为1年至1年半，由企业自行选择年限） 1年 |  |  |  |  |  |  |
| 企业是否愿意在解决难题后自愿捐助主办方：（捐助金额不限；捐助资金全部用于资助后来的难题招标单位，共促难题招标活动持续开展） |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式：（必须选项明确填写：委托解决，委托人拥有自主知识产权或被委托人拥有自主知识产权；技术合作，双方共同拥有知识产权；技术转让…等） 委托解决 |  |  |  |  |  |  |
| 区县科委或经信委（商务委）的推荐意见及盖章：（申报企业不填写此栏目） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 管仲 |  | 通讯 方式 | 电话： 0513-85333017 传真：0513-85333019 手机：15996541652 地址：南通市紫琅路30号 邮编：226007 电子信箱：guanz@shipiot.com |  |  |

备注：1、本电子文档表的行距可以任意拉长，填写内容应尽可能的详实；

2、《联盟计划－难题招标专项》实施年限为1年至1年半，由企业选定；

3、企业须向科促会提交加盖企业公章的招标书一式七份，同时提供营业执照、税务登记证（正本或副本）的复印件各一份。

“科促会”联系方式：

地  址：南通市崇川区崇川路1号       邮编：226600

联系人：钱亮

电  话： 15262755588     15851207917           电子信箱：kch0513@126.com